#### Technické podmínky:

- Hydrostatická převodovka (pro rychlé přepnutí směru jízdy)

- Minimální nosnost vozíku 2500 kg na těžišti 500 mm

- Loketní opěrka integrovaná v sedačce (komfort a ergonomie)

- Originální kovová kabina vč. teplovodního topení (komfort při práce v zimě)

- Výška zdvihu min. 4600 mm a stavební výška max. 2200 mm

- Držák na 1ks plynové lahve LPG s přesným ukazatelem zásoby LPG

- Pracovní osvětlení vozíku LED diodami

- 2x přídavná hydraulická funkce na nosné desce

- Odolné svěrné čelisti pro nakládání separovaných komodit s ochranným krytem hydraul. válců

- Otěrové pásky po celé šířce pod rámem čelistí - vetší odolnost

- Otěrové pásky na spodní hraně ramen čelistí - vetší odolnost

- Šířka pracovní uličky pro otočení VZV max. 4300 mm

- Stoupavost vozíku s nákladem min. 23% (kopec v našem areálu)

- Rychlost vozíku s nákladem min 20 km/h (delší přejezdy)

- Hlučnost vozíku při jízdě max. 80 dB (lázně a sídliště v okolí)

- Počet válců/zdvih/cm³ max. 4/2200 (spotřeba PHM)