#### Technické podmínky:

Stroj bude sloužit k sečení – mulčování převážně sídlištních trávníků bez sběru posečené hmoty. Bude intenzivně využíván po celou trávníkářskou sezonu min. 8 hodin denně a poté na podzim k likvidaci spadaného listí. Travní plochy určené k sečení jsou v rovinatém terénu, s četnými překážkami (městský mobiliář, soliterní dřeviny), terénními nerovnostmi a budou třeba časté přejezdy přes obrubníky, tudíž bude kladen velký důraz na jeho manévrovací schopnosti. Další podmínkou je dieslový pohon stroje.

Žací - mulčovací ústrojí a typ výhozu nabídněte dle těchto podmínek:

- nebude možné dodržet četnost sečí intenzivního mulčování a stroj bude muset zvládnout
i porost vyšší (i 25 cm) s co nejlepším rozdrcením posečené hmoty

- bude používán v městském prostředí, takže je kladen důraz na bezpečnost (úlet kamínků od žacího ústrojí) a přiměřený rozptyl posečené hmoty (minimalizace znečištění přilehlých komunikací a prašnosti ...)

- Dieselový pohon stroje o výkonu min. 23 kW, uzamykatelný

- Nulový poloměr otáčení

- Ovládání pákami

- Žací jednotka o záběru minimálně 150 cm s bočním výhozem

- Elektrohydraulický zdvih žací jednotky

- Pojezdová rychlost minimálně 18 km/hod

- Hydrostatický pohon

- Pohon žací jednotky hřídelí s olejovou spojkou, zapínání elektro-hydraulicky

- STOP ovládání žací jednotky na pákách pojezdu, jištění nožů i kardanu

- Odpružené sedadlo včetně bezpečnostního pásu a hlavové opěrky

- Tloušťka oceli žací jednotky minimálně 4 mm

- Sklopný ochranný oblouk

- Zadní ocelový nárazník

- Pracovní osvětlení stroje

- Hmotnost maximálně do 850 kg

- Palivová nádrž minimálně 40 litrů

- Mulčovací sada žacího ústrojí